1. Kompozitinių medžiagų sukaupto nuovargio nustatymo būdas, skirtas kompozitinės medžiagos degradacijos lygiui nustatyti, naudojantis apkrovos, akustinės emisijos bei analogiškus jutiklius ar jų matricas medžiagos degradacijos lygiui įvertinti pagal kompiuterio apdorotas jutiklių momentinių signalų reikšmes,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad medžiagos būsena įvertinama triboelektrinio jutiklio rodmenų analize, o tiriamųjų kompozitinių medžiagų būklė ir likutinis resursas vertinamas pagal sukauptą jutiklių signalų vertę, išreikštą baudos funkcija, atitinkančią kompozitinės medžiagos entropijos vertę.

2. Būdas pagal 1 punktą, kurioje gaunama entropijos reikšmė kaupiama užduotą laiko tarpą vartotojo kompiuteryje ar kitoje skaitmeninėje įrangoje, kuri leidžia numatyti tiriamojo objekto tarnavimo laiko pabaigą pagal anksčiau surinktus eksperimentinius duomenis.

3. Kompozitinių medžiagų sukaupto nuovargio nustatymo sistema, realizuojanti būdą pagal 1 punktą, sudaryta iš jutiklio ar jų masyvo, duomenų nuskaitymo įrangos ir mikroprocesoriaus kompleksą, kuris signalizuoja apie tiriamos medžiagos struktūros irimą ar trūkimų didėjimą per laiko vienetą  b e s i s k i r i a n t i  tuo, kad medžiagos būsenos nustatymo sistema sudaryta iš triboelektrinio jutiklio, tarpinio kondensatoriaus su nuotėkio grandine, duomenų surinkimo ir kalibravimo grandinės ir mikroprocesoriaus, kuriame nustatoma dabartinė sistemos entropijos vertė.

4. Sistema pagal 3 punktą, kurioje naudojama daugiau triboelektrinių jutiklių, sudarančių jutiklių masyvą, išdėstytą tiriamojo objekto atsakingose vietose.