1. Pjezoelektrinis keitiklis, apimantis tamprų stačiakampio formos strypą (4), ant kurio neišardomai sumontuotas dvipusis trapecinis dantis (6), kurio viršūnėse sumontuoti standūs frikciniai elementai (7), pjezoelektrines plokšteles (3) ir standžius slankiklius (2)  b e s i s k i r i a n t i  tuo kad, pjezoelektrinės plokštelės (3) neišardomai sumontuojamos ant tampraus strypo viršutinio ir apatinio paviršiaus, o jų poliarizacijų kryptys (10) parenkamos taip, kad būtų priešingos ir nukreiptos storio kryptimi.

2. Keitiklis pagal 1 punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad dvipusio trapecinio danties (6) padėtis ant tampraus stačiakampio formos strypo (4) yra parenkama taip, kad ji sutaptų su išilginės virpesių modos centriniu pūpsniu.

3. Keitiklis pagal 1 punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad tampraus stačiakampio strypo (4) ilgis parenkamas taip, kad sutaptų strypo (4) antros išilginės virpesių modos savasis dažnis ir dvipusio trapecinio danties pirmos lenkimo modos dažnis.

4. Keitiklis pagal 1 punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad tampriame stačiakampiame strype (4) yra įpjova (8), kurios išilginė simetrijos ašis sutampa su tampraus stačiakampio strypo (4) antros išilginės virpesių modos centrinio pūpsnio centru.

5. Keitiklis pagal 1 punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo keitiklio tvirtinimui naudojamos įtvirtinimo gembės (5), kurios neišardomai prijungtos prie tampraus stačiakampio formos strypo (4) antros išilginės virpesių formos mazginėse zonose.

6. Keitiklis pagal 1 punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad slenkamasis slankiklio judesys kuriamas žadinant pjezoelektrines plokšteles (3) vienu neharmoniniu elektriniu signalu, kurio dažnis artimas ar lygus tampraus stačiakampio strypo (4) antros išilginių virpesių modos rezonansiniam dažniui.