Šio išradimo objektas yra protezinės danties atramos aukščio detektorius (10; 15), skirtas padėti pasirinkti tinkamo konkrečioje situacijoje aukščio protezinę danties atramą. Šio išradimo protezinės danties atramos aukščio detektorius (10; 15) turi identišką kaip ir protezinė danties atrama apatinę dalį (11), įstatomą į titano implantą, ir viršutinę dalį (12), prie kurios tvirtinama danties karūnėlė, karūnėlių tiltelis ar visas žandikaulio protezas. Nuo protezinių danties atramų šio išradimo protezinės danties atramos aukščio detektorius (10; 15) skiriasi tuo, kad turi keletą laiptelių (14), įrengtų su fiksuotu tarpu vienas virš kito tarp apatinės dalies (11) ir viršutinės dalies (12), kur laipteliai (14) skirti nustatyti tinkamą konkrečioje situacijoje protezinės danties atramos aukštį.