1. Klijuota dvitėjinė sija, pagaminta iš medienos, apimanti viršutinę ir apatinę horizontalias juostas bei vidurinę vertikalią jungiamąją juostą,  b e s i s k i r i a n t i  tuo, kad

a) vidurinė jungiamoji dvitėjinės sijos juosta (3) turi daugybę stačiakampio skerspjūvio dantukų (4), suformuotų abiejuose vidurinės jungiamosios juostos (3) kraštuose per visą jos ilgį,

b) viršutinė ir apatinė dvitėjinės sijos juostos (1, 2) turi daugybę stačiakampio skerspjūvio išpjovų (5), suformuotų išilgai kiekvienos dvitėjinės sijos viršutinės ir apatinės juostos (1, 2) per jų vidurį, atitinkančių dvitėjinės sijos vidurinės jungiamosios juostos (3) dantukų (4) skerspjūvio formą ir padėtį, šių viršutinės ir apatinės juostų (1, 2) stačiakampio skerspjūvio išpjovų (5) matmenys su nedidele tolerancija atitinka vidurinės jungiamosios juostos (3) stačiakampio skerspjūvio dantukų (4) matmenis, abi ‒ viršutinė ir apatinė ‒ juostos (1, 2) yra klijuotai sujungtos su vidurine jungiamąja juosta (3) dantukais (4), įeinančiais į atitinkamas išpjovas (5) viršutinėje ir apatinėje juostose (1, 2).

2. Dvitėjinė sija pagal 1 punktą,  b e s i s k i r i a n t i  tuo, kad viršutinės ir apatinės juostų (1, 2) plotis yra ribose nuo 95 mm ir 200 mm.

3. Dvitėjinė sija pagal 1 punktą,  b e s i s k i r i a n t i  tuo, kad vidurinės jungiamosios juostos (3) plotis yra ribose nuo 100 mm iki 1000 mm.

4. Dvitėjinė sija pagal 1 punktą,  b e s i s k i r i a n t i  tuo, kad vidurinės jungiamosios juostos (3) dantukų (4) ilgis yra apie 50 mm, dantukų (4) gylis atitinka viršutinės ir apatinės dvitėjinės sijos juostų (1, 2) storį, dantukai (4) yra išdėstyti per visą vidurinės jungiamosios juostos (3) ilgį su 200 mm tarpu vienas nuo kito.

5. Dvitėjinė sija pagal 1 punktą,  b e s i s k i r i a n t i  tuo, kad turi papildomus jos sudedamųjų elementų tvirtinimo elementus ‒ medsraigčius (6), įsuktus per šoninius viršutinės ir apatinės juostų (1, 2) paviršius į vidurinės jungiamosios juostos (3) kraštą.

6. Dvitėjinė sija pagal bet kurį ankstesnį punktą,  b e s i s k i r i a n t i  tuo, kad yra pagaminta iš klijuotos faneros, kurios storis yra ne mažesnis nei 12 mm.