Išradimas susijęs su eksploatuojamų gyvenamųjų namų ar kitos paskirties pastatų lauko palangėmis. Lauko palangė, pagaminta iš metalo lakšto, turi nuožulniąją plokštumą (6), į viršų palenktą priekinį kraštą (7), pritvirtintą prie apatinės lango rėmo dalies (8), ir žemyn nulenktą išorinį kraštą (9), išsikišantį už pastato sienos (10). Nauja išradime yra tai, kad ant nuožulniosios plokštumos (6) priklijuota dirbtinės žolės dangos juosta (11), naudojant hermetiką sintetinio kaučiuko pagrindu, skirtu stogo ir fasadų sandarinimo ir remonto darbams, kur dirbtinės žolės dangos juostos (11) storis d yra 7–12 mm ir spalva yra priderinta prie nuolaidžiosios plokštumos (6) išorinio krašto (9) spalvos.