1. Kabliukas, skirtas tvirtinti augalus prie vielos arba sutvirtinti šiltlysves ir pagamintas iš standžios medžiagos, apimantis:

a) lankelį;

b) pirmąjį šoninį fiksatorių, turintį plokštumą, sutampančią su lankelio plokštuma;

c) antrąjį šoninį fiksatorių;  b e s i s k i r i a n t į  tuo, kad antrojo šoninio fiksatoriaus plokštuma yra statmena lankelio plokštumai; ir pirmasis ir antrasis šoniniai fiksatoriai yra išdėstyti taip, kad kabinant kabliuką atsiranda deformacijai besipriešinanti jėga, kuri užtikrina stabilų kabliuko laikymąsi ant vielos.

2. Kabliukas pagal 1 punktą, kurio pirmas ir antras fiksatoriai yra kilputės.

3. Kabliukas pagal 1 punktą, kurio vienas fiksatorius yra L formos užlenkimas, leidžiantis lengvai atkabinti kabliuką tvirtinant augalus turinčius storesnius stiebus.

4. Kabliukas pagal 1 punktą, kurio bent fiksatorius yra rutulio, kubo arba kitos formos, leidžiančios kabliuką fiksuoti prie vielos.

5. Kabliukas pagal bet kurį iš 1 -4 punktų, kuris lankelio gale turi vieną ar daugiau fiksatorių, leidžiančių keisti lankelio dydį.

6. Kabliukas pagal 1 -5 punktus, kurio lankelis turi vieną ar daugiau įlinkimų, dėl kurių lankelis suformuoja du ar daugiau pusmėnulių, leidžiančių prikabinti keletą augalų stiebų atskirai.

7. Kabliukas pagal 1-6 punktus pagamintas iš plastiko ar metalo.