1. Amortizatorius skirtas įvairių tipų elektriniams paspirtukams, turintis cilindrą, kurio viduje yra iš viršutinės ir apatinės dalių sudarytas stūmoklis su stūmoklio kotu, taip pat turintis spyruoklę,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad tarp stūmoklio viršutinės ir apatinės dalių yra įrengta plūduriuojanti poveržlė.

2. Amortizatorius pagal 1 punktą  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad tarp stūmoklio viršutinės ir apatinės dalių įrengta plūduriuojanti poveržlė laisvai juda stūmoklio kotu.

3. Amortizatorius, pagal 1 punktą  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad plūduriuojančios poveržlės drenažinių kiaurymių skersmenys yra mažesni, nei viršutinėje ir apatinėje stūmoklio dalyse esančių drenažinių kiaurymių skersmenys, todėl plūduriuojančią poveržlę veikiant inercijai pasiekiamas mažesnis hidraulinio skysčio srautas amortizatoriaus cilindre.

4. Amortizatorius pagal 1–3 punktus  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad yra montuojamas tiek priekinėje, tiek galinėje elektrinio paspirtuko pakaboje, horizontalioje bei vertikalioje padėtyse.