Šis išradimas susijęs su elektrinių žemagrindžių autobusų kompozitine platforma, kuri pagaminta iš pluoštu armuoto plastiko, išlieto vakuuminės infuzijos būdu. Pagrindinė platformos ypatybė – iš skersinių ir išilginių sijų sudarytas kompozitinis rėmas. Taip pat sijose yra įrengti intarpai transporto priemonių komponentams sandariai pritvirtinti. Atskiros priekinė ir galinė arkos yra skirtos transporto priemonės ašims ir pakabos elementams laikyti. Taip pat yra integruotos išorinės plieninės jungtys, kurias galima pritaikyti konkretiems ašies tipams / modeliams. Platforma pasižymi plokščia, trimate grindų pakloto struktūra. Prie rėmo priklijuoti grindų pakloto komponentai pagerina platformos horizontalų standumą, kuriuose yra stačiakampė išpjova rampai neįgaliesiems įrengti. Novatoriška konstrukcija suteikia galimybę keisti priekinių ir galinių arkų išorines jungtis, kurias lengva pritaikyti įvairių tipų ir gamintojų ašims. Ši platforma pasižymi lengvumu ir atsparumu korozijai, tuo pačiu išlaikydama transporto priemonei eksploatuoti būtiną tvirtumą ir standumą.