1. Kompozitinių medžiagų pagrindu pagaminta elektrinės transporto priemonės platforma apimanti:

- platformos rėmą (1);

- priekinę arką (2), skirta priekinei ašiai pritvirtinti;

- galinę arką (3), skirta galinei ašiai pritvirtinti;

- grindų paklotą, sudarytą iš trijų – priekinės (4), vidurinės (5) ir galinės (6) – dalių;

- išorines transmisijos elementų tvirtinimo jungtis, apimančias:

- pneumatinės spyruoklės tvirtinimo jungtį (7);

- galinės jungiamosios traukės tvirtinimo elementą (8)

- priekinės pakabos tvirtinimo jungtį (9);

- vilkties gembę (10);

- vairavimo mechanizmo gembę (11),

b e s i s k i r i a n t i  tuo, kad platformos pagrindą sudaro rėmas (1), pagamintas iš netaisyklingos U formos tuščiavidurių išilginių (13) ir skersinių (12) sijų, kurios pagamintos iš specialioje formoje vakuuminės infuzijos būdu išlieto pluoštu armuoto plastiko ir sutvirtintos prie sijų (12, 13) priklijuotomis daugiasluoksnėmis grindų pakloto plokštėmis, kurios uždengia sijų (12, 13) ertmes, kad būtų suformuota erdvinė uždarų profilių struktūra ir taip pagerintas jos mechaninis atsparumas.

2. Kompozitinių medžiagų pagrindu pagaminta elektrinės transporto priemonės platforma pagal 1 punktą  b e s i s k i r i a n t i  tuo, kad kompozitiniame rėme (1) yra intarpai (17, 21), skirti kėbului ir važiuoklės elementams prie platformos pritvirtinti.

3. Kompozitinių medžiagų pagrindu pagaminta elektrinės transporto priemonės platforma pagal 1 punktą  b e s i s k i r i a n t i  tuo, kad kompozitinio rėmo skersinėse sijose (12) yra įlaminuoti tuščiaviduriai cilindro ir elipsės formos intarpai (19), skirti komunikacijos kanalams įrengti.

4. Kompozitinių medžiagų pagrindu pagaminta elektrinės transporto priemonės platforma pagal 1 punktą  b e s i s k i r i a n t i  tuo, kad iš kompozitinės medžiagos pagamintos priekinė (2) ir galinė (3) arkos yra priklijuotos ir prilaminuotos prie rėmo (1).

5. Kompozitinių medžiagų pagrindu pagaminta elektrinės transporto priemonės platforma pagal 1 punktą  b e s i s k i r i a n t i  tuo, kad priekinei ašiai prie platformos prijungti naudojamos išorinės jungtys yra varžtais sujungtos tiek su priekine arka (2), tiek su rėmu (1), taip sudarant mechaniškai atsparią konstrukciją važiuoklės elementams, o ypač priekinei ašiai, tvirtinti.

6. Kompozitinių medžiagų pagrindu pagaminta elektrinės transporto priemonės platforma pagal 1 punktą  b e s i s k i r i a n t i  tuo, kad suteikia galimybę lengvai pakeisti priekinėje arkoje (2) sumontuotas išorines jungtis kitomis, skirtingų tipų ar gamintojų ašims specialiai suprojektuotomis, jungtimis.

7. Kompozitinių medžiagų pagrindu pagaminta elektrinės transporto priemonės platforma pagal 1 punktą  b e s i s k i r i a n t i  tuo, kad galinėje arkoje (3) yra sumontuotos išorinės jungtys galinės ašies tvirtinimui.

8. Kompozitinių medžiagų pagrindu pagaminta elektrinės transporto priemonės platforma pagal 1 punktą  b e s i s k i r i a n t i  tuo, kad suteikia galimybę lengvai pakeisti galinėje arkoje (3) įmontuotas išorines jungtis kitomis, skirtingų tipų ar gamintojų ašims specialiai suprojektuotomis, jungtimis.

9. Kompozitinių medžiagų pagrindu pagaminta elektrinės transporto priemonės platforma pagal 1 punktą  b e s i s k i r i a n t i  tuo, kad platformos grindų paklotas sudarytas iš trijų atskirų – priekinės (4), vidurinės (5) ir galinės (6) – kompozitinių dalių, pagamintų vakuuminės infuzijos būdu, kurios priklijuotos ir prilaminuotos prie rėmo (1) ir arkų (2, 3), taip uždengdamos ir užsandarindamos tuščiavidures rėmo (1) ertmes, ženkliai pagerinant platformos tvirtumą.

10. Kompozitinių medžiagų pagrindu pagaminta elektrinės transporto priemonės platforma pagal 1 punktą  b e s i s k i r i a n t i  tuo, kad yra numatyta speciali vieta arba anga grindų paklote žmonėms su negalia skirtai rampai ar mobiliajam keltuvui, kuris varžtais pritvirtinamas prie rėmo (1), įrengti.