Išradimas susijęs su akvakultūros pramone, ypač su auginamų jūros dumblių Saccharina latissima, Alaria, Ulva ir joms artimų makro dumblių rūšių vegetatyvinės dalies atskyrimo nuo kultivavimo virvės (substrato) būdu ir technika. Šiuo metu subrendusių jūros dumblių vegetatyvinė dalis nuo substrato atskiriama naudojant stacionarius ir judančius aštrius mechaninius įrankius. Tačiau toks būdas turi trūkumų, ypač kai reikia išsaugoti substratą ir dumblių sporas pakartotinam auginimui, be to pjovimo įrankius reikia galąsti. Išradimu sukuriamas naujas būdas subrendusių jūros dumblių vegetatyvinės dalies atskyrimui nuo kultivavimo virvės jos transportavimo metu, panaudojant aukšto slėgio vandens srautą. Išradimu siūloma tuo pačiu metu ir būdu atlikti substrato išplovimą. Siūlomas įrenginys (Aparatas) jūros dumblių (2) atskyrimui nuo kultivavimo virvės (1) kartu apjungiant jos išplovimo funkciją. Aparatas apima korpusą (3), priėmimo (tiekimo) bloką (4), kamerą (7), transportavimo bloką (8), aukšto vandens slėgio stotį (9), elektros skydą (10) ir sandėliavimo sistemą (11–15) (Pav. 1). Kamerą (7) sudaro dumblių atskyrimo (pjovimo) blokas (5) ir plovimo blokas (6) (Pav. 3–4).