Išradimas susijęs su būdu, žvejybiniu sonaru, kompiuterio programos nešliu ir laivu. Būdas apima moduliuojamos fazės impulso sonaro signalo skleidimą žvejybos sonaro moduliu, esančiu žvejybiniame sonare, kurio pirmasis dažnis skleidžiamas į vandens telkinį ir iš vandens telkinio gaunamas atspindėtas moduliuojamos fazės impulso sonaro signalas. Gautas atspindėtas sonaro signalas apima spinduliuojamo sonaro signalo atspindį, krintantį bent ant vieno pirmojo objekto, kurį supa vandens telkinys. Būdas taip pat apima koreliuojamo signalo tarp atspindėto moduliuojamos fazės impulso sonaro signalo ir atskaitinio signalo, bent iš dalies sukurto pagal atspindėtą moduliuojamos fazės impulso sonaro signalą, nustatymą. Koreliuojamas signalas yra koreliuojamos fazės signalas, nustatytas remiantis fazės skirtumu tarp atspindėto sonaro signalo ir atskaitinio signalo. Be to, būdas apima bent vienos su objektu susijusios informacijos, susietos su bent vienu pirmuoju objektu, kurį apima vandens telkinys, gavimą remiantis koreliuojamos fazės signalu.