1. Ekrano modulis su elektroniniu rašalu, apimantis TFT matricą su elektroninio rašalo sluoksniu (1) su aktyviąja sritimi (2) bei neaktyviąja sritimi (2'), šviesolaidinę plokštę (3), šviesos šaltinius (4), esančius vienoje šviesolaidinės plokštės (3) pusėje, ir viršutinį apsauginį sluoksnį (5), b e s i s k i r i a n t i s tuo, kad šviesolaidinė plokštė (3) perdengia neaktyvią sritį (2'), šviesolaidinė plokštė (3) yra tarp maskuojančio sluoksnio (6) ir viršutinio apsauginio sluoksnio (5), o ekrano sluoksnių išdėstymas yra toks (iš apačios į viršų): TFT matrica su elektroninio rašalo sluoksniu (1), maskuojantis sluoksnis (6), šviesolaidinė plokštė (3), šviesos šaltiniai (4), viršutinis apsauginis sluoksnis (5).

2. Ekrano modulis su elektroniniu rašalu pagal 1 punktą, b e s i s k i r i a n t i s tuo, kad maskuojantis sluoksnis (6) yra padengtas šviesą nepraleidžiančiais elementais (7) ir/arba atspindinčiais elementais (8), kurių spalva artima TFT matricos su elektroninio rašalo sluoksniu (1) spalvai.

3. Ekrano modulis su elektroniniu rašalu pagal 1 arba 2 punktą, b e s i s k i r i a n t i s tuo, kad jame yra vienas arba daugiau papildomų šviesos šaltinių (4), kitose šviesolaidinės plokštės (3) pusėse.

4. Ekrano modulis su elektroniniu rašalu pagal vieną iš 1 - 3 punktų, b e s i s k i r i a n t i s tuo, kad jame papildomai yra jutiklinis skydelis (9), esantis tarp TFT matricos (1) ir maskuojančio sluoksnio (6).

5. Ekrano modulis su elektroniniu rašalu pagal 4 punktą, b e s i s k i r i a n t i s tuo, kad jutiklinio skydelio (9) aktyviosios srities paviršius daugiau kaip 100 % perdengia TFT matricos (1) aktyviosios srities (2) paviršių.

6. Ekrano modulis su elektroniniu rašalu pagal bet kurį vieną iš 1-5 punktų, b e s i s k i r i a n t i s tuo, kad viršutiniame apsauginiame sluoksnyje (5) yra maskavimo elementas (10), pagamintas šilkografijos rėmo pavidalu.

7. Ekrano modulis su elektroniniu rašalu pagal bet kurį vieną iš 1-6 punktų, kur šviesolaidinės plokštės (3) paviršius perdengia neaktyviosios srities paviršių 1 – 99 %.

8. Ekrano modulis su elektroniniu rašalu pagal bet kurį vieną iš 1-6 punktų, kur šviesolaidinės plokštės (3) paviršius perdengia neaktyviosios srities paviršių 100 %.

9. Ekrano modulis su elektroniniu rašalu pagal bet kurį vieną iš 1-6 punktų, kur šviesolaidinės plokštės (3) paviršius perdengia neaktyviosios srities paviršių daugiau kaip 101 %.