1. Mikrodumblių surinkimo kombainas, su mikrodumbių surinkimo sistema, pritvirtinta prie korpuso su pontonais,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad trimarano korpuso (1) apatinėje dalyje sumontuoti trys pontonai, tarp kurių pritvirtintos dvi mikrodumblių saugojimo talpos (12); korpuso (1) šoninėse pusėse (kairėje ir dešinėje) įrengti mikrodumblių surinkimo sistemų pakėlimo mechanizmai (27), kurie užkabinimo būdu sujungti su keturiomis 45 laipsniu kampu pakreiptomis šoninėmis mikrodumblių surinkimo sistemomis (5), po dvi kiekvienoje korpuso pusėje, turi atskirus valdymo blokus ir ant korpuso (1) stogo paviršiaus sumontuotos saulės baterijos, kuriomis gaunama energija kompleksiškai derinama su biodyzeliniu varikliu (8).

2. Kombainas, pagal 1 punktą  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad mikrodumblių surinkimo sistemą (5), sudaro rėmas su išplatėjančiu antgaliu (15), pakreiptas 45 laipsnių kampu, kur minėtas rėmas turi viršutinį (18) ir apatinį (21) velenus, veleno sukimo variklį (17), filtracinį tinklą (25), su tinklo nupūtimo mechanizmu (19), ir valdymo konsolę (16).

3. Kombainas, pagal 1 punktą  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad mikrodumblių surinkimo sistemos (5) pakėlimo mechanizmas (27), gali judėti vertikalia ir horizontalia kryptimis.

4. Kombainas, pagal 1 punktą  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad mikrodumblių saugojimo talpos (12), padengtos termoizoliacine medžiaga.