Išradimas priklauso lazerinių technologijų sričiai ir yra skirtas optinėms perdavimo sistemoms, būtent derinamoms optinių skaidulų jungtims, skirtoms tiksliai nukreipti išvedamą šviesą iš optinės skaidulos į laisvą erdvę ir (arba) tiksliai įvesti šviesą iš laisvos erdvės į optinę skaidulą. Jungtį sudaro dvi pagrindinės dalys, tai skaidulinis kolimatorius (1), kuris optine skaidula (10) sklindančios šviesos modą transformuoja į kolimuotą šviesos pluoštelį, sklindantį laisva erdve ir jungties pagrindas (2), prie kurio yra derinamas kolimatorius (1). Kolimatorius (1) ir jungties pagrindas (2) yra sujungiami, įstatant sferinį žiedą (3) į cilindro arba piltuvėlio formos apvalią kiaurymę (5), kur sferinis žiedas (3) yra suformuojamas ant jungties pagrindo (2) paviršiaus ir apvali kiaurymė (5) yra suformuojama kolimatoriaus korpuse (4). Sferinis žiedas (3) ir apvali kiaurymė (5) liečiasi paviršiais pagal apskritiminę liniją. Sferinis žiedas (3) apvalioje kiaurymėje (5) gali laisvai pasisukti ir pasikreipti visomis trimis ortogonaliomis sukimo kryptimis, tačiau sferinio žiedo (3) pasislinkimas skersai apvalios kiaurymės (5) yra apribotas. Priderintas kolimatorius (1) prie jungties pagrindo (2) yra fiksuojamas sferinio žiedo (3) ir apvalios kiaurymės (5) paviršių susilietimo vietose (6) fiksuojančia medžiaga arba suvirinant lazeriu.