1. Derinama optinės skaidulos jungtis, skirta šviesai išvesti iš optinės skaidulos ir/arba įvesti į optinę skaidulą iš anksto numatyta kryptimi, turinti skaidulinį kolimatorių (1) ir jungties pagrindą (2), kurio atžvilgiu yra suderinamas kolimatorius (1),  b e s i s k i r i a n t i  tuo, kad ant jungties pagrindo (2) paviršiaus yra suformuotas sferinis žiedas (3), o minėto kolimatoriaus (1) korpuse (4) yra suformuota cilindro arba piltuvo pavidalo apvali kiaurymė (5), kurioje iš vieno kolimatoriaus (1) korpuso (4) galo yra numatytos priemonės, skirtos pagal išilginę jo ašį įtaisyti optinę skaidulą (10), o iš kito kolimatoriaus (1) korpuso (4) galo minėtoje kiaurymėje (5) glotniai yra įstatytas minėtas sferinis žiedas (3) taip, kad sferiniam žiedui (3) kartu su jungties pagrindu (2) yra apribotas pasislinkimas skersai apvalios kiaurymės (5) ir leidžiamas laisvas pasisukimas ir pasikreipimas visomis trimis ortogonaliomis sukimo kryptimis atžvilgiu kolimatoriaus (1) išilginės ašies, taip suderinant kolimatoriaus (1) ir jungties pagrindo (2) tarpusavio padėtį, kurios užfiksavimui yra numatyta fiksavimo priemonė.

2. Jungtis pagal 1 punktą,  b e s i s k i r i a n t i  tuo, kad minėto kolimatoriaus (1) ir jungties pagrindo (2) suderintos tarpusavio padėties fiksavimo vieta yra sferinio žiedo (3) ir apvalios kiaurymės (5) paviršių susilietimas apskritimine linija, kurioje yra daugybė susilietimo vietų (6), o fiksavimo priemonė yra fiksuojanti medžiaga arba suvirinimas lazeriu.

3. Jungtis pagal bet kurį iš 1–2 punktų,  b e s i s k i r i a n t i  tuo, kad jungties pagrindas (2) yra tuščiaviduris.

4. Jungtis pagal bet kurį iš 1–3 punktų,  b e s i s k i r i a n t i  tuo, kad jungties tuščiavidurio pagrindo (2) ertmėje yra patalpintas optinis elementas, parinktas iš grupės, apimančios atspindinčią difrakcinę gardelę, filtrą, poliarizatorių, netiesinį kristalą, akustooptinį moduliatorių, elektrooptinį moduliatorių, tūrinę Brego gardelę, optinį izoliatorių, Faradėjaus rotatorių, pluošto daliklį, diafragmą.

5. Jungtis pagal bet kurį iš 1–4 punktų,  b e s i s k i r i a n t i  tuo, kad jungties tuščiavidurio pagrindo (2) ertmėje sferinio žiedo (3) centre (7) yra patalpinta atspindinti difrakcinė gardelė (8), kuri kartu su jungties pagrindu (2) yra pakreipta Littrow konfiguracijos atspindžio kampu atžvilgiu kolimatoriaus (1) optinės ašies (9).

6. Jungtis pagal 1 punktą,  b e s i s k i r i a n t i  tuo, kad fiksuojanti medžiaga, suderintos jungties fiksavimui, parinkta iš grupės, apimančios epoksidinius klijus, ciano akrilato klijus, hermetiką, lydmetalį.

7. Jungtis pagal 1 punktą,  b e s i s k i r i a n t i  tuo, kad kolimatoriaus korpusas ir jungties pagrindas pagaminti iš AISI 304 markės nerūdijančio plieno.