Išradimas priklauso logistikos sričiai, skirtas palengvinti krovinių gabenimą ir sandėliavimą. Kartoninio padėklo viršutinė plokštė sudaryta iš bazinės plokštės ir ant jos priklijuoto daugiasluoksnio gofro kartono lakšto. Bazinė plokštė (1) suformuota iš tarpusavyje suklijuotų gofruoto kartono juostų (6), kurios išpjaunamos iš daugiasluoksnio gofro kartono lakštų bloko (5). Išpjautos juostos šonais tarpusavyje suklijuotos taip, kad suformuotų ilgąją padėklo kraštinę. Padėklas turi tris apatines atramines kartonines juostas su priklijuotomis tuščiavidurėmis atramomis, arba šešias apatines atramines juostas, tarp kurių priklijuotos tuščiavidurės kartoninės atramos ir klijavimo būdu sujungtos su viršutine padėklo plokšte. Gaminat kartono padėklą, pirmiausiai, iš daugiasluoksnio gofro kartono lakštų suformuojamas blokas (5), iš kurio pjaunamos juostos (6) taip, kad gofrų viršūnės būtų statmenos plokštės plokštumai. Daugiasluoksnio gofro kartono lakštų blokas gaminamas suslegiant perforuotus gofro kartono lakštus, kurie prieš tai iš abiejų pusių apipurškiami karštais klijais ir karštu suslėgtu oru, po to blokas pakartotinai apdorojamas karštu oru ir pjaustomas. Suklijuotas padėklas impregnuojamas, bandažuojamas į blokus ir brandinamas.