1. Gembinis mechaninių virpesių keitiklis su pjezoelementu, turintis tvirtinimo pagrindą, gembę ir pjezoelementą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad gembė (2) apima keturias skirtingo skerspjūvio dalis (1‘, 2‘, 3‘, 4‘), kur pirmos dalies (1‘) storis mažėja, antros dalies (2‘) storis didėja , trečios dalies (3‘) storis papildomai didėja, o ketvirtos dalies (4‘) storis yra tolygus iki gembės laisvojo galo.

2. Gembinis mechaninių virpesių keitiklis pagal 1 punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad gembės (2) storis nuo jos įtvirtinimo į pagrindą taško iki 0,579 mm jos ilgio ribos sumažėja nuo 42 % iki 26 % maksimalaus gembės storio.

3. Gembinis mechaninių virpesių keitiklis pagal 2 punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad nuo gembės (2) 0,579 mm ilgio ribos iki laisvojo gembės galo, gembės storis didėja asimptotiškai nuo 26 % iki 100 % viso gembės storio.

4. Gembinis mechaninių virpesių keitiklis pagal bet kurį ankstesnį punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad gembės 0,421 mm jos bendro ilgio laisvojo galo dalis atlieka inercinės masės funkciją.