Išradimas priklauso žemės ūkio sričiai, konkrečiai veterinarijai. Sistema skirta mechaninių virpesių sužadinimui karvių tešmens (6) per spenius (5), tokiu būdu suaktyvinant kraujotaką, kas įtakoja į tešmenyje (6) atsirandančius uždegiminius procesus – karvių mastitą. Konkrečiai sistema sudaryta iš melžiklių (1), ant kurių standžiai sumontuoti pneumovibratoriai (2), kurie per oro srauto padavimo jungtis (3) prijungti prie oro srauto generatoriaus (7).