1. Karvės tešmens stimuliacijos sistema, turinti melžiklius (1) su virpesius generuojančiu šaltiniu, virpesių perdavimo priemonę karvės speniui (5) ir visam tešmeniui (6) bei virpesių sužadinimo generatorių (7),  b e s i s k i r i a n t i  tuo, kad virpesius generuojančio šaltinio funkciją atlieka pneumovibratoriai (2), standžiai užmauti ant melžiklių (1) ir kurie per oro srauto padavimo jungtį (3) oro srauto padavimo vamzdeliais (4) sujungti su virpesių sužadinimo generatoriumi (7).

2. Karvės tešmens stimuliacijos sistema, pagal 1 punktą,  b e s i s k i r i a n t i  tuo, kad pneumovibratoriai (2) yra tuščiavidurių elastinių žiedų formos.

3. Karvės tešmens stimuliacijos sistema, pagal 1 punktą,  b e s i s k i r i a n t i  tuo, kad virpesių sužadinimo generatorius (7), į pneumovibratorius (2), per oro srauto padavimo jungtis (3) oro srauto padavimo vamzdeliais (4), tiekia pulsuojantį žemo dažnio oro srautą (10-27 Hz).