1. Automatizuotos užrakinamųjų stalčių surinkimo linijos veikimo būdas, kurį

apima:

- detales sukrauna į talpas, esančias ant padėklo, ir šias talpas įveda konvejeriais (1–4) į sistemą;

- perkelia gaminius nuo gaminių pernašos elemento (6) ant gaminių konvejerio (8) ir gaminį nugabena konvejeriu (11) į darbines robotų (9; 12; 15) zonas;

b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad apima šiuos papildomus žingsnius:

- talpas nugabena į roboto (5) priėmimo zoną ir robotu (5) atlieka atskirų detalių išėmimą iš talpos, taikant tiltelio metodą;

- tikrina detalių atskyrimą išoriniu išsikišančiu jutikliu ir atskirtas detales padeda jų priekine puse ant gaminio pernašos elemento (6);

- grąžina tuščią padėklą vertikaliuoju grandininiu konvejeriu (7) į sistemos iškrovimo mazgą ir pilnos talpos vietoje buvusiosios patalpina, kai tuo pat metu robotas iškrauna kitą talpą nuo kito konvejerio (3 arba 4);

- sustabdo gaminio judėjimą ant konvejerio (11) iškylančiu stabdžiu ir produktą sulygiuoja prie konvejerio krašto prispaudžiant iš šono;

- robotas (9) atlieka gembės išėmimą iš gembių tiektuvo (10) ir įdeda į gaminyje esantį specialių griovelį, tuomet robotas (12) atlieka metalinės plokštelės iš detalių tiektuvo (13) įmontavimą į gaminį, ir robotas (15), kuriame įrengtas atsuktuvas (15.2), atlieka minėtos metalinės plokštelės pritvirtinimą varžtų tiektuvu (16) pateiktais varžtais;

- toliau gaminį gabena konvejeriais (14; 17), trumpam sustabdo iškylančiu stabdžiu ir iš šonų sulygiuoja, kad robotas (18) galėtų į gaminį įstatyti iš detalių tiektuvo (19) paimtą plastikinį komponentą;

- surinktą gaminį nukreipia į konvejerį (20), kuriame robotas (21) patikrina gaminį lieto tipo detektoriumi, ar tinkamai sukomponuotas mazgas, ir varžtų įsukimo gylį ±0,2 mm tikslumu;

- patikrintą gaminį transportuoja į roboto (5) darbinę zoną, kurioje robotas (5) paima gaminį nuo konvejerio (20) ir pagal iš anksto nustatytą šabloną sudeda ant padėklo, esančio ant ritininio konvejerio (23; 24), o pasitaikiusius brokuotus gaminius nukreipia į ritininį konvejerį (22).