Užrakinamųjų elementų surinkimo sistema – efektyvi automatizuota surinkimo linija, skirtą baldų komponentams, konkrečiai stalčių detalėms su užrakinimo funkcija, gaminti. Naudojant konvejerius ir robotus, detalės sistemingai kraunamos į talpas, atskiriamos ir surenkamos nuoseklia tvarka. Esminiai etapai apima tiltelio metodo detalėms atskirti taikymą, išorinių patikros jutiklių naudojimą ir tikslų gaminio patalpinimą ant gaminių pernašos elementų. Taip pat veikimo būdas apima gembėms, metalinėms plokštelėms ir kitiems komponentams montuoti skirtų robotų naudojimą. Siekiant užtikrinti kokybės kontrolę, surinkti mazgai yra patikrinami lieto tipo detektoriais, o varžtų įsukimo gylio matavimo sistema veikia ±0,2 mm tikslumu. Po atliktos patikros gaminiai yra automatiškai pagal nustatytąjį šabloną sudedami ant padėklo. Brokuoti gaminiai yra nukreipiami į jiems skirtą vietą, taip užtikrinant, kad galutinį gamybos etapą pasiektų tik kokybiškai surinkti gaminiai. Šioje pažangioje surinkimo linijoje gaminant baldų komponentus pagrindinis dėmesys skiriamas tikslumui, efektyvumui ir kokybei.