1. Vėjo turbina su vertikalia sukimosi ašimi susidedanti iš rotoriaus, kurį sudaro mentės pritvirtintos ant laisvai besisukančio veleno sujungto su generatoriumi, gaubto su uodega,  b e s i s k i r i a n t i  tuo, kad gaubtas su uodega apgaubia pusę rotoriaus ir pritvirtintas prie veleno, kurio viršutinė dalis virš rotoriaus sujungta su sukimo guoliu pakabintu ant nejudančios atramos, o apatinė dalis prakišta pro tuščiavidurį rotoriaus veleną.

2. Vėjo turbina pagal 1 punktą  b e s i s k i r i a n t i t uo, kad gaubtas turi paviršius papildomai nukreipiančius srautą į rotoriaus mentes.

3. Vėjo turbina pagal 1 punktą  b e s i s k i r i a n t i  tuo, kad sukimo guolis įtvirtintas ant nejudančios atramos ir į jį įstatytas velenas.