1. Šiltnamis su klimato reguliavimo sistema, sudarytas iš laikančio karkaso, skaidrios stiklo ar plastiko sienų; iš laistymo, vėdinimo, apšvietimo, valdymo ir su klimato reguliavimo sistema,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad šiltnamio konstrukcija apima viršutinę antžeminę ir apatinę dalis, kur antžeminę dalį sudaro bent vienas piramidės formos modulio karkasas, uždengtas stiklo ar plastiko danga, o apatinė dalis, tai pamatas, atitinkantis piramidės formos karkaso apatinę, t. y. pagrindo dalį, su klimato reguliavimo sistema ir kur įrengta bent viena šiluminė mašina.

2. Šiltnamis pagal 1 punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad piramidės formos modulio karkasas apima modulį modulyje, kur vidinio modulio pagrindo kiekviena kraštinė vienodu atstumu, ribose nuo 1 m iki 2 m, atitraukta nuo vidinio modulio pagrindo kraštinės išorinės pusės, taip sudaromas apsauginis oro tarpas ir, modulis gali būti sujungtas bent vienos išorinio modulio sienelės kraštinėmis tarpusavyje linijiniu ar žiediniu būdu ir pilnai uždengtas, taip praplečiant šiltnamio plotą.

3. Šiltnamis pagal 1 punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad klimato reguliavimo sistema išdėstyta šiltnamio antžeminėje ir apatinėje dalyse apima bent šiluminę mašiną šiltnamio apatinėje dalyje ir vandens talpas, per siurblį vamzdžiu sujungtas su tūrinių šiluminių vamzdelių tinklu, išdėstytu šiltnamio karkaso vidinėje dalyje; talpos sujungtos į sistemą ir vandens kondensavimo sistema su tūriniais šiluminiais vamzdeliais įrengta aukščiausioje šiltnamio karkaso vidinėje vietoje ir vamzdeliais sujungta su vandens surinkimo talpomis.

4. Šiltnamis pagal 3 punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad klimato reguliavimo sistema papildomai gali apimti rekuperatorius, prijungtus prie šiluminės mašinos ir (ar) gruntinį šilumos keitiklį, įrengtą šalia šiltnamio, po žeme.

5. Šiltnamis su klimato reguliavimo sistema pagal 1–3 punktus, turi atskirų sistemų valdymą, ir nustatymą veikti autonomiškai.

6. Šiltnamis pagal 1 ir 2 punktus, kur šiltnamio apatinėje dalyje papildomai gali būti įrengtos produktų saugojimo kameros ir bendros paskirties ūkinės patalpos.

7.Šiltnamio su klimato reguliavimo sistema pagal 6 punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad produktų saugojimo kamera apima temperatūros ir drėgmės reguliavimo sistemą.