1. Kompozitinė žemagrindžio elektrinio autobuso kėbulo sistema, sudaryta iš kompozitinių stogo modulio (1), sienų modulių (2, 3), priekinio modulio (11), galinio modulio (12) ir grindų modulio (4), pagamintų vakuuminės infuzijos būdu specializuotose formose,  b e s i s k i r i a n t i  tuo, kad tarpusavyje tvirtai sujungti minėti moduliai sudaro uždarą tuščiavidurio profilio konstrukciją, atsparią lenkimo, sukimo ir gniuždymo jėgoms.

2. Sistema pagal 1 punktą, kur kėbulo šoniniai moduliai (2, 3) yra sujungti su vertikaliais statramsčiais (15), kurių skaičius ir geometriniai matmenys – skerspjūvio plotas – priklauso nuo ant stogo modulio (1) sumontuotos įrangos svorio.

3. Sistema pagal 1 punktą, kur stogo modulyje (1) yra ertmės, skirtos technologinės įrangos, įskaitant akumuliatorius ir šildymo ir (arba) vėdinimo sistemų, montavimui.

4. Sistema pagal 1 punktą, kur grindų modulis (4) yra lygus per visą autobuso ilgį.

5. Sistema pagal 1 punktą, kur statramsčiai (15) yra U skerspjūvio formos, pagaminti iš plieninių arba kompozitinių profilių (16), pritvirtintų prie vidinės šoninio modulio (2, 3) pusės – autobuso salono viduje.

6. Sistema pagal 1 punktą, kur kiekvieno statramsčio (15) skerspjūvio plotas priklauso nuo šoninio modulio (2, 3) aukščio ir modulį veikiančios apkrovos dydžio.

7. Kompozitinio žemagrindžio elektrinio autobuso kėbulo sistemos pagal 1 punktą surinkimo būdas, kurį apima:

- šoniniai moduliai (2, 3) ir grindų modulis (4) sutvirtinami mechaniškai (varžtais);

b e s i s i k i r i a n t i s  tuo, kad apima žingsnius:

- kėbulo stogo modulis (1) ir šoniniai moduliai (2, 3) jungiami naudojant dvigubą užlaidinę jungtį su padidintu klijuojamo paviršiaus plotu;

- modulių klijuojamus paviršius jungiantis klijų sluoksnis, veikiamas šlyties jėga, taip padidinant gaunamos jungties mechaninį atsparumą.