1. Linijinio ventiliacijos plyšinio difuzoriaus oro srauto reguliatorius apimantis oro srauto tėkmės reguliavimo elementą  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad oro srauto tėkmės reguliavimo elementas yra aerodinaminis elementas (2) su aerodinaminiu paviršiumi (2.1), o linijinio ventiliacijos plyšinio difuzoriaus oro srauto reguliatorius (1) papildomai apima bent du aerodinaminio elemento (2) padėties reguliavimo mechanizmus (3), sukonfigūruotus reguliavimui per difuzoriaus plyšį (DP).

2. Linijinio ventiliacijos plyšinio difuzoriaus oro srauto reguliatorius pagal 1 punktą, kur aerodinaminis paviršių (2.1) yra aptakiai išgaubtas priešinga oro srauto judėjimo iš vėdinimo sistemos kryptimi.

3. Linijinio ventiliacijos plyšinio difuzoriaus oro srauto reguliatorius pagal 1 arba 2 punktą, kur aerodinaminis elementas (2) yra įtvirtintas tarp dviejų reguliavimo mechanizmų (3), aerodinaminio elemento (2) galuose.

4. Linijinio ventiliacijos plyšinio difuzoriaus oro srauto reguliatorius pagal bet kurį vieną iš 1–3 punktų, kiekvienas reguliavimo mechanizmas (3) apima sraigtinį pailgą reguliavimo elementą (3.1) su per difuzoriaus plyšį (DP) reguliavimo įrankiu pasiekiama reguliavimo galva (3.2), aerodinaminio elemento (2) laikiklį (3.4), ant varžto užsuktą veržlę (3.3) su kuria aerodinaminio elemento (2) laikiklis (3.4) yra nejudamai sujungtas, įveržiančią spyruoklę (3.5), aerodinaminio elemento (2) tvirtinimo prie difuzoriaus paviršiaus virš difuzoriaus plyšio (DP) laikiklį (3.6), kur įveržianti spyruoklė (3.5) yra užmauta ant sraigtinio pailgo reguliavimo elemento (3.1) tarp reguliavimo galvos (3.2) ir sraigto veržlės (3.3).