1. Integruojamo linijinio ventiliacijos plyšinio difuzoriaus tvirtinimo būdas apimantis difuzoriaus tvirtinimą prie lubų konstrukcijos elementų  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad apima integruojamo linijinio ventiliacijos plyšinio difuzoriaus (1) fasadinės plokštės (1.1) stabilizavimą tarp ir prie gipso kartono plokščių tvirtinimo profilių (2) ir pritvirtinimą tvirtinimo elementais (3).

2. Integruojamo linijinio ventiliacijos plyšinio difuzoriaus tvirtinimo būdas pagal 1 punktą, kur difuzoriaus (1) fasadinė plokštė (1.1) yra stabilizuojama tarp gipso kartono plokščių tvirtinimo profilių (2) fasadinės plokštės (1.1) pirmu stabilizavimo paviršiumi (1.11) ir antru stabilizavimo paviršiumi (1.12), kurie yra suformuoti išilgai fasadinės plokštės (1.1) abiejų šonų išilginių šonų, ir kurie yra atremiami į atitinkamų gipso kartono plokščių tvirtinimo profilių (2) du skirtingus paviršius (2.1, 2.2).

3. Integruojamo linijinio ventiliacijos plyšinio difuzoriaus tvirtinimo būdas pagal 2 punktą, kur pirmas stabilizavimo paviršius (1.11) tęsiasi per visą fasadinės plokštės (1.1) ilgį ir bent dalimi fasadinės plokštės (1.1) storio ir yra skirtas liestis su dalimi tvirtinimo profilio (2) šono paviršiaus (2.1), antras stabilizavimo paviršius (1.12) tęsiasi per visą fasadinės plokštės (1.1) ilgį ir bent dalimi fasadinės plokštės (1.1) pločio, ir yra skirtas liestis su dalimi tvirtinimo profilio (2) priekio paviršiaus (2.2), prie kurio difuzoriaus (1) fasadinė plokštė (1.1) yra prisukama tvirtinimo elementais (3), kur pirmas stabilizavimo paviršius (1.11) yra greta antro stabilizavimo paviršiaus (1.12), kur kampas α tarp pirmo stabilizavimo paviršius (1.11) ir antro stabilizavimo paviršius (1.12) atitinka kampą β tarp tvirtinimo profilio (2) šono paviršiaus (2.1) ir tvirtinimo profilio (2) priekio paviršiaus (2.2),  kur fasadinė plokštė (1.1) abiejuose išilginiuose šonuose antru stabilizavimo paviršiumi (1.12) yra atremiama į tvirtinimo profilio (2) priekio paviršių (2.2) po to kai fasadinės plokštės pirmas stabilizavimo paviršius (1.11) abiejuose išilginiuose fasadinės plokštės šonuose yra atremiamas į atitinkamo tvirtinimo profilio (2) šono paviršių (2.1), per visą fasadinės plokštės pirmą stabilizavimo paviršių (1.11), o abiejuose išilginiuose šonuose kampas α tarp pirmo stabilizavimo paviršiaus (1.11) ir antro stabilizavimo paviršiaus (1.12) yra sutapdinamas su kampu β tarp tvirtinimo profilio (2) šono paviršiaus (2.1) ir tvirtinimo profilio (2) priekio paviršiaus (2.2).

4. Integruojamo linijinio ventiliacijos plyšinio difuzoriaus tvirtinimo būdas pagal bet kurį 2-3 punktą, būdas apima papildomą difuzoriaus fasadinės plokštės (1.1) stabilizavimą stabilizavimo atrama (1.4).

5. Integruojamo linijinio ventiliacijos plyšinio difuzoriaus tvirtinimo būdas pagal 5 punktą, kur stabilizavimas stabilizavimo atrama (1.4) apima virš fasadinės plokštės (1.1) kiekvieno išilginio šono minėto pirmo stabilizavimo paviršiaus (1.11), atitinkamą stabilizavimo atramos (1.4) vieno išilginio šono paviršiaus (1.41) atrėmimą į atitinkamą gipso kartono plokščių tvirtinimo profilio (2) šono paviršių (2.1) prie minėto pirmo stabilizavimo paviršiaus (1.11), kur minėta stabilizavimo atrama (1.4) tęsiasi nuo vieno gipso kartono plokščių tvirtinimo profilio (2) iki kito gipso kartono plokščių tvirtinimo profilio (2), tarp kurių yra pozicionuojama difuzoriaus prijungimo prie vėdinimo sistemos dėžė (1.2), ir tarp difuzoriaus prijungimo prie vėdinimo sistemos dėžės (1.2) ir difuzoriaus fasadinės plokštės (1.1), ir pageidautinai per visą difuzoriaus fasadinės plokštės (1.1) ilgį.