1. Linijinis priglaistomas difuzorius apimantis fasadinę plokštę ir pajungimo dėžę  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad fasadinė plokštė (FP) apima bent du lygiagrečiai ir šalia vienas kito pozicionuojamus segmentus (1.11, 1.12) ir išilginį plyšį (1.2) tarp minėtų segmentų (1.11, 1.12), kurie sudaro segmentų porą.

2. Linijinis priglaistomas difuzorius pagal 1 punktą, kur kiekvienas segmentas (1.11, 1.12) apima fasadinį paviršių (1.3), oro tarpo paviršių (1.4), difuzoriaus pajungimo dėžės (2) tvirtinimo paviršių (1.5), pirmą segmento tvirtinimo prie tvirtinimo profilio (3) paviršių (1.6) ir antrą segmento tvirtinimo prie tvirtinimo profilio paviršių (1.7), pirmą sujungimo paviršių (1.8) ir antrą sujungimo paviršių (1.9).

3. Linijinis priglaistomas difuzorius pagal 2 punktą, kur fasadinis paviršius (1.3) apima bent vieną pirmą tvirtinimo zoną (1.31), skirtą segmento (1.11, 1.12) tvirtinimui prie tvirtinimo profilio (3), ir bent vieną antrą tvirtinimo zoną (1.32), skirtą segmento (1.11, 1.12) tvirtinimui prie difuzoriaus pajungimo dėžės (2).

4. Linijinis priglaistomas difuzorius pagal 2 arba 3 punktą, kur oro tarpo paviršius (1.4) tęsiasi išilgai viso segmento (1.11, 1.12) ir per visą segmento (1.11, 1.12) storį.

5. Linijinis priglaistomas difuzorius pagal bet kurį vieną 2-4 punktą, kur pirmas tvirtinimo paviršius (1.6) tęsiasi per visą segmento (1.11, 1.12) ilgį ir bent dalimi segmento (1.11, 1.12) storio, ir yra skirtas liestis su dalimi tvirtinimo profilio (3) šono paviršiaus (3.1), kur antras tvirtinimo paviršius (1.7) tęsiasi per visą segmento (1.11, 1.12) ilgį ir bent dalimi segmento (1.11, 1.12) pločio, ir yra skirtas liestis su dalimi tvirtinimo profilio (3) priekio paviršiaus (3.2).

6. Linijinis priglaistomas difuzorius pagal bet kurį vieną 2-5 punktą, kur pirmas tvirtinimo paviršius (1.6) yra greta antro tvirtinimo paviršiaus (1.7), kur kampas α tarp pirmo tvirtinimo paviršius (1.6) plokštumos (P1.6) ir antro tvirtinimo paviršius (1.7) plokštumos (P1.7) atitinka kampą β tarp tvirtinimo profilio (3) šono paviršiaus (3.1) plokštumos (P3.1) ir tvirtinimo profilio (3) priekio paviršiaus (3.2) plokštumos (P3.2).

7. Linijinis priglaistomas difuzorius pagal bet kurį vieną 2-6 punktą, kur pirmas sujungimo paviršius (1.8) apima išėmą (1.81) skirta įstatyti antro sujungimo paviršiaus (1.9) iškyšą (1.91),

kur pirmas sujungimo paviršius (1.8) yra suformuotas viename segmento (1.11, 1.12) gale ir pirmo sujungimo paviršiaus (1.8) išėma (1.81) apima žiotis (1.811), kurios yra platesnės negu pirmo sujungimo paviršiaus (1.8) išėmos (1.81) atraminė dalis (1.812), skirta atsiremti antro sujungimo paviršiaus (1.9) iškyšos (1.91) atraminei daliai (1.912), o antras sujungimo paviršius (1.9) apima iškyšą (1.91) skirta įstatyti į pirmo sujungimo paviršiaus išėmą (1.81), o antras sujungimo paviršius (1.9) yra suformuotas kitame segmento (1.11, 1.12) gale, kuris yra priešingas galui, kuriame yra suformuotas pirmas sujungimo paviršius (1.8), antro sujungimo paviršiaus (1.9) iškyša (1.91) apima kakliuko dalį (1.911), kuri yra siauresnė negu antro sujungimo paviršiaus (1.9) iškyšos (1.91) atraminė dalis (1.912), kuri yra skirta atsiremti į pirmo sujungimo paviršiaus (1.8) išėmos (1.81) atraminę dalį (1.812).

8. Linijinis priglaistomas difuzorius pagal 7 punktą, kur pirmo sujungimo paviršiaus (1.8) išėmos (1.81) žiočių (1.811) plotis atitinka antro sujungimo paviršiaus (1.9) iškyšos (1.91) kakliuko dalies (1.911) plotį, o pirmo sujungimo paviršiaus (1.8) išėmos (1.81) atraminės dalies (1.812) plotis atitinka antro sujungimo paviršiaus (1.9) iškyšos (1.91) atraminės dalies (1.912) plotį.

9. Linijinių priglaistomų difuzorių pagal bet kurį vieną 1-8 punktą, jungimo būdas apima bent dviejų segmentų (1.11, 1.12) pozicionavimą vienoje plokštumoje, lygiagrečiai vienas kitam ir atsukus abiejų segmentų (1.11, 1.12) oro tarpo paviršius (1.4) vienas į kitą sudarant plyšį (1.2) tarp jų ir nukreipiant abiejų segmentų fasadinius paviršius (1.3) ta pačia kryptimi, kur segmentų poros (1.11, 1.12) pirmo segmento (1.11) galas su pirmo sujungimo paviršiumi (1.8) yra pozicionuojamas greta poros (1.11, 1.12) antro segmento (1.12) galo su antru sujungimo paviršiumi (1.9), o poros (1.11, 1.12) pirmo segmento (1.11) galas su antru sujungimo paviršiumi (1.9) yra pozicionuojamas greta poros (1.11, 1.12) antro segmento (1.12) galo su pirmu sujungimo paviršiumi (1.8), o prie kiekvieno iš poros (1.11, 1.12) segmento yra tvirtinamas bent vienas papildomas segmentas (1.13, 1.14) taip, kad kiekvieno išilgai vienas paskui kitą tvirtinamų segmentų (1.11, 1.12, 1.13, 1.14) pirmas sujungimo paviršius (1.8) susiliestų su tolimesnio segmento antru sujungimo paviršiumi (1.9), sumaunant iškyšą (1.91) į išėmą (1.81) arba antras sujungimo paviršius (1.9) susiliestų su tolimesnio segmento pirmu sujungimo paviršiumi (1.8), sumaunant iškyšą (1.91) į išėmą (1.81),

kur difuzorius (1) iš dviejų segmentų (1.11, 1.12), arba daugiau, yra tvirtinamas prie dviejų lygiagrečių vienas kitam ir vienoje plokštumoje įtvirtintų tvirtinimo profilių (3), kiekvieną segmentą (1.11, 1.12, 1.13, 1.14) pozicionuojant prie atitinkamo tvirtinimo profilio taip, kad kiekvieno segmento pirmo tvirtinimo paviršiaus (1.6) dalis prisiglaustų prie tvirtinimo profilio (3) šono paviršiaus (3.1) dalies ir kiekvieno segmento antro tvirtinimo paviršiaus (1.7) dalis prisiglaustų prie tvirtinimo profilio (3) priekio paviršiaus (3.2) prie kurio yra prisukami segmentai (1.11, 1.12, 1.13, 1.14),

kur yra apribojamas segmentų (1.11, 1.12, 1.13, 1.14) judėjimas skersine kryptimi bei kryptimi aukštyn, tvirtinimo profilių (3) atžvilgiu, o judėjimas išilgine kryptimi ir kryptimi žemyn, tvirtinimo profilių(3) atžvilgiu, yra apribojamas tvirtinimo elementais pritvirtinant segmentus (1.11, 1.12, 1.13, 1.14) prie tvirtinimo profilių (3).