Išradimas yra susijęs su ventiliacijos linijiniais plyšiniais difuzoriais. Spendžiama techninė problema – priglaistomų linijinių difuzorių jungimas. Išradimas pagal vieną aspektą atskleidžia linijinį priglaistomą difuzorių, apimantį fasadinę plokštę (FP) ir difuzoriaus pajungimo dėžę (2). Difuzoriaus fasadinė plokštė apima bent du segmentus (1.11, 1.12) ir išilginį plyšį (1.2) tarp lygiagrečiai vienas šalia kito pateiktų segmentų (1.11, 1.12), kurie sudaro segmentų porą. Pagal antrą aspektą, linijinių priglaistomų difuzorių jungimo būdas apima pirmo segmento (1.11) galo su pirmo sujungimo paviršiumi (1.8) pozicionuojamą greta poros antro segmento (1.12) galo su antru sujungimo paviršiumi (1.9), o poros pirmo segmento (1.11) galo su antru sujungimo paviršiumi (1.9) pozicionuojamą greta poros antro segmento (1.12) galo su pirmu sujungimo paviršiumi (1.8), kur prie kiekvieno iš poros segmento yra tvirtinamas bent vienas papildomas segmentas (1.13, 1.14) taip, kad kiekvieno išilgai vienas paskui kitą tvirtinamų segmentų (1.11, 1.12, 1.13, 1.14) pirmas sujungimo paviršius (1.8) susiliestų su tolimesnio segmento antru sujungimo paviršiumi (1.9), sumaunant iškyšą (1.91) į išėmą (1.81) arba antras sujungimo paviršius (1.9) susiliestų su tolimesnio segmento pirmu sujungimo paviršiumi (1.8), sumaunant iškyšą (1.91) į išėmą (1.81).