1. Vandenilio gamybos iš rezervuaro, kuriame gausu angliavandenilių, kompozicija, apimanti anaerobinės bazinės terpės (ABM) tirpalą su specifinėmis maistinėmis medžiagomis, vitaminais, mikroelementais, aktyviosiomis paviršiaus medžiagomis ir deguonies sugėrikliu, kur minėta kompozicija papildomai apima:

a. 1,0 - 100,0 g/L NH4Cl;

b. 0,33 g - 33,0 g/L MgCl2.6H2O ;

c. 0,1 - 10,0 g/L CaCl2,6H2O;

d. 0,33 - 33,0 g/L KCl;

e. 0,5 - 50,0 g/L KH2PO4;

f. 4,0 - 400 g/L mielių ekstrakto;

g. 0,4 - 40 g/L L-cisteino-HCl.H20;

h. 0,01 - 1 g/L bent vienos paviršiaus aktyviosios medžiagos; ir

i. 1 ml/L vitaminų ir mikroelementų tirpalo.

2. Kompozicija pagal 1 punktą, kur mikroelementų tirpalas sudarytas iš mikroelementų, įskaitant, tačiau neapsiribojant nitrilotriacto rūgštimi, MgSO4 (magnio sulfatu), MnSO4 (mangano sulfatu), NaCl (natrio chloridu), FeSO4 (geležies sulfatu), CoCl2 (kobalto chloridu), ZnSO4 (cinko sulfatu), CuSO4 (vario sulfatu), AlK (SO4)2 (aliuminio kalio sulfatu), H3BO3 (boro rūgštimi) ir Na2MoO4 (natrio molibdatu).

3. Kompozicija pagal 2 punktą, kur galutinė mikroelementų koncentracija tirpale apima:

a. 1,5 - 150,0 mg/L nitrilotriacto rūgšties;

b. 3,0 - 300,0 mg/L MgSO4;

c. 0,5 - 50,0 mg/L MnSO4;

d. 1,0 - 100,0 mg/L NaCl;

e. 0,1 - 10,0 mg/L FeSO4;

f. 0,1 - 10,0 mg/L CaCl2;

g. 0,1 - 10,0 mg/L CoCl2;

h. 0,1 - 10,0 mg/L ZnSO4;

i. 0,01 - 1 mg/L CuSO4;

j. 0,01 - 1 mg/L AlK(SO4)2 ;

k. 0,01 - 1 g/L H3BO3; ir

l. 0,01 - 1 g/L Na2MoO4.

4. Kompozicija pagal 1 punktą, kur vitaminų tirpalas parinktas iš grupės, apimančios biotino, folio rūgšties, piridoksino hidrochlorido, riboflavino, tiamino, nikotino rūgšties, pantoteno rūgšties, vitamino B12, p-aminobenzenkarboksirūgšties ir tioktinės rūgšties.

5. Kompozicija pagal 4 punktą, kur galutinė vitaminų ir maistinių medžiagų, susijusių su vitaminų tirpalu, koncentracija apima;

a. 2.0 - 200 µg/L biotino;

b. 2,0 - 200 mg/L folio rūgšties;

c. 2,0-200 µg/l piridoksino hidrochlorido;

d. 10,0 - 1 µg/L riboflavino;

e. 5,0 - 500 µg/L tiamino;

f. 5,0 - 500 µg/L nikotino rūgšties;

g. 5,0 - 500 µg/L pantoteno rūgšties;

h. 0,1 - 100 µg/L vitamino B12;

i. 5,0–500 µg/l p-aminobenzenkarboksirūgšties, ir

j. 5,0 - 500 µg/L tioktinės rūgšties.

6. Kompozicija pagal 1 punktą, kur kompozicija gali apimti angliavandenių šaltinį, įskaitant ir neapsiribojant, cukraus formomis, pavyzdžiui, gliukoze, sacharoze, fruktoze, ir/arba krakmolais, pavyzdžiui, kukurūzų krakmolu, bulvių krakmolu, lanksčiai, be kita ko, įskaitant alternatyvius anglies šaltinius, tokius kaip pramoninis cukrus arba melasa.

7. Kompozicija pagal 1 punktą, kur aktyvioji paviršiaus medžiaga parinkta iš grupės, apimančios anijonines aktyviąsias paviršiaus medžiagas, katijonines aktyviąsias paviršiaus medžiagas, cviterionines aktyviąsias paviršiaus medžiagas, nejonines aktyviąsias paviršiaus medžiagas ir jų derinius.

8. Kompozicija pagal 1 arba 7 punktą, kur aktyvioji paviršiaus medžiaga, pageidautina yra „Tween 80“.

9. Kompozicija pagal 1 punktą, kur mielių ekstraktas apima įvairius elementus, įskaitant, bet neapsiribojant, aminorūgštimis ir azoto šaltiniais.

10. Kompozicija pagal 1 punktą, papildomai apimanti deguonies sugėriklį anaerobinėms sąlygoms palaikyti, kur minėtas deguonies sugėriklis parinktas iš grupės, be kita ko, apimančios L- 14 cisteiną-HCl-H2O, natrio sulfitą, eritorbatą, dietilhidroksilaminą (DEHA), hidrochinoną, hidraziną, karbohidrazidą ir metiletilketoksimą (MEKO).

11. Kompozicija pagal 1 arba 10 punktą, kur kompozicijoje naudojamas deguonies sugėriklis yra L-cisteinas-HCl-H2O.

12. Kompozicija pagal 1 punktą, kur anaerobinės bazinės terpės (ABM) tirpalas pritaikytas palaikyti stabilų pH diapazoną, kuris sąlygoja termofilinių mikroorganizmų augimą ir metabolinį aktyvumą.

13. Kompozicija pagal 12 punktą, kurioje parinkta bent viena maistinė medžiaga, skatinanti mikroorganizmo (mikroorganizmų) augimą rezervuare.

14. Vandenilio gavybos iš rezervuaro, kuriame gausu angliavandenilių, būdas, apimantis šiuos žingsnius:

a) išrenkamas angliavandenilių rezervuaras, apimantis naftos zoną su judriąja vandens faze, kur angliavandenilių rezervuaras turi bent vieną gręžinį, besitęsiantį nuo angliavandenilių rezervuaro paviršiaus iki viršutinės arba apatinės naftos zonos srities;

b) įleidžiama kompozicija, apimanti anaerobinę bazinę terpę (ABM) ir papildomas maistines medžiagas, į bent vieną rezervuaro gręžinį, esant skysčio temperatūrai nuo 60 °C iki mažesnės nei 120 °C ir slėgiui nuo 150 iki 300 barų;

c) gaminamas vandenilį apimantis skystis iš angliavandenilių rezervuaro atidarius angliavandenilių rezervuaro gręžinius, kurie tęsiasi iki rezervuaro naftos zonos viršutinės arba apatinės srities, ir

d) gaminamos vandenilio dujos iš vandenilį apimančio skysčio.

15. Būdas pagal 14 punktą, kur įleidžiamas skystis yra 60–120 °C, pageidautina 70–110 °C temperatūros.

16. Būdas pagal 14 punktą, kur pagal būdą naudojamas skystis įleidžiamas 120–350 barų, pageidautina 150–300 barų slėgio.

17. Būdas pagal bet kurį ankstesnį punktą, kur rezervuare yra įdiegtas pH reguliatorius, kuris reguliuoja vandenilį gaminančių mikroorganizmų pH intervale nuo 6,0 iki 8,0.

18. Būdas pagal bet kurį ankstesnį punktą, kur įleidžiamas skystis apima bent vieno tipo mikroorganizmą, parinktą iš grupės, be kita ko, apimančios termofilinius mikroorganizmus, Proteobacteria, Firmicutes, Bacteroidetes ir Spirochaetes.

19. Būdas pagal 14 punktą, kur fermentų aktyvumo ir mikrobų populiacijos padidėjimas pasiekiamas, reguliuojant temperatūrą, pH, maistinių medžiagų pasiekiamumą ir pridedant tinkamų augimo stimuliatorių.

20. Būdas pagal 14 punktą, kur į rezervuarą įleisto ABM tirpalo koncentracija optimizuojama, atsižvelgiant į vietinių mikrobų populiacijos savybes ir pageidaujamą vandenilio gamybos greitį.

21. Būdas pagal bet kurį iš 14-19 punktų, kur rezervuaras, kuriame gausu angliavandenilių, yra skysčio, kuriame gausu angliavandenilių, įskaitant, tačiau neapsiribojant nafta / bitumu / sunkiąja nafta, rezervuaras.