1. Elektrocheminė celė, skirta matavimams skenuojančiu elektrocheminiu mikroskopu, apimanti dėžės pavidalo korpusą (4), kurio viduje yra išdėstyti palyginamasis elektrodas (8), pagalbinis elektrodas (9), skenuojančio elektrocheminio mikroskopo darbinis elektrodas (2), turintis galimybę skenuoti mėginio paviršių trimis kryptimis (x, y, z) ir priemonė tiriamajam mėginiui padėti, kur korpuso (4) vidus pritaikytas užpildymui skystu elektrolitu (12) taip, kad elektrolitas (12) būtų fiziniame kontakte su minėtais elektrodais (8), (9), elektrocheminio mikroskopo darbiniu elektrodu (2) ir priemone tiriamajam mėginiui padėti,  b e s i s k i r i a n t i  tuo, kad priemone tiriamajam mėginiui padėti yra plokščias pagrindas (3) iš elektrolitui atsparios medžiagos, ant kurio plokštumos jos kraštuose vienas priešais kitą yra užnešti palyginamasis elektrodas (8) ir pagalbinis elektrodas (9) ir išdėstyti vienoje tiesėje su viduriniąja pagrindo (3) dalimi, skirta tiriamajam mėginiui padėti bei nutolę nuo viduriniosios pagrindo (3) dalies vienodu atstumu, o minėtas darbinis elektrodas (2) išdėstytas statmenai pagrindo (3) plokštumai ties jo viduriu;

kur celės korpusas (4) turi dangtelį (1), skirtą pagrindui (3) su užneštais palyginamuoju elektrodu (8) ir pagalbiniu elektrodu (9) fiksuoti korpuse (4) per sandarinimo elementą (11);

kur pagalbinio elektrodo (9) paviršiaus plotas yra žymiai didesnis už darbinio elektrodo (2) aktyvųjį plotą, užtikrinant tolygų srovės pasiskirstymą ir stabilų potencialą celėje bei didesnis už palyginamojo elektrodo (8) paviršiaus plotą;

kur palyginamojo elektrodo (8) ir pagalbinio elektrodo (9) atitinkami išvadai (7) ir (6) yra išvesti per pagrindą (3) į apatinę jo pusę.

2. Celė pagal 1 punktą,  b e s i s k i r i a n t i  tuo, kad korpusas (4) yra cilindrinės dėžės pavidalo, o plokščiasis pagrindas (3) yra disko pavidalo.

3. Celė pagal bet kurį iš ankstesnių punktų,  b e s i s k i r i a n t i  tuo, kad elektrolitui atspari medžiaga iš kurios pagamintas plokščiasis pagrindas (3) yra stiklas.

4. Celė pagal bet kurį iš ankstesnių punktų,  b e s i s k i r i a n t i  tuo, kad pagalbinio elektrodo (9) paviršiaus plotas yra 3–10 kartų didesnis už darbinio elektrodo (2) aktyvųjį plotą.

5. Celė pagal bet kurį iš ankstesnių punktų,  b e s i s k i r i a n t i  tuo, kad pagalbinio elektrodo (9) paviršiaus plotas yra didesnis už palyginamojo elektrodo (8) paviršiaus plotą ne daugiau nei 10 kartų.

6. Celė pagal 1 punktą,  b e s i s k i r i a n t i  tuo, kad pagalbinis elektrodas 9 yra pagamintas iš aukso arba platinos.

7. Celė pagal 1 punktą,  b e s i s k i r i a n t i  tuo, kad palyginamasis elektrodas (8) yra pagamintas iš sidabro, padengto sidabro chloridu.