1. Ultragarsinis akustinės levitacijos įrenginys susidedantis iš akustinio lauko spinduolio (1), keturių pjezoelektrinių žiedų (6, 7), sugrupuotų į dvi grupes (2, 3), cilindro formos atsvaro (4) ir smeigės (5)  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad akustinio lauko spinduolio (1) geometrinė forma parenkamos taip, kad suformuotų tulpes formos profilį.

2. Įrenginys pagal 1 punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad įrenginio geometrinės charakteristikos parenkamos taip, kad tulpės formos akustinio lauko spinduolio (1) lenkimo virpesių rezonansinis dažnis, Lanževeno keitiklio pirmos išilginės ir antros lenkimo virpesių modų rezonansiniai dažniai sutaptų.

3. Įrenginys 1 punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad pjezoelektrinių žiedų grupės (2, 3) skirtos įrenginio žadinimui, kur pirma grupė (2) skirta žadinti keturiais harmoniniais signalais, antra grupė (3) skirta žadinti vienu harmoniniu signalu.

4. Įrenginys pagal 1 punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad pirma pjezoelektrinių žiedų grupė (2) skirta sukurti valdomą akustinio lauko kampinį judesį, antra grupė (3) skirta sukurti valdomą vertikalų akustinį lauką.