1. Nešiojamas mobilusis dušas, susidedantis iš talpinamų į lagaminą (13) rėmo (9), užsegamų sienų ir lubų (10), padėklo (12), guminės žarnos su dušo rankena (11) ir švaraus (12a) bei nešvaraus (12b) vandens kamerų, kur rėmas (9) pagamintas iš sulankstomų elastingos medžiagos vamzdžių, ant kurių sumontuotos keturios tarpusavyje sujungtos oro kameros, pripildytos suslėgto oro, sienos ir lubos (10) yra užsegamos užtrauktuku (16), švaraus vandens kameroje (12a) sumontuotas vandens siurblys (3), prie kurio prijungta žarna, kurios gale yra dušo rankena (11) su vandens siurblio jungikliu (15), švaraus vandens kameroje (12a) sumontuotas vandens šildytuvas (1) su termostatu (2), nešvaraus vandens kamera (12b) turi nutekėjimo angos (4) kamštį, o abi kameros turi įleidimo ir išleidimo angas (7a) ir (7b),  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad švaraus vandens kamera (12a) ir nešvaraus vandens kamera (12b) išdėstytos dušo padėkle (12) viena šalia kitos arba viena po kita.

2. Nešiojamas mobilusis dušas pagal 1 punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad variante, kur kameros yra viena po kita, nešvaraus vandens nutekėjimo anga (4) sujungta su tarpine įvore, per kurią nuteka nešvarus vanduo per švaraus vandens kamerą 12a.

3. Nešiojamasis mobilusis dušas pagal 1 punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad variante, kur kameros yra viena šalia kitos, švaraus vandens kamera (12a) ir nešvaraus vandens kamera (12b) yra sujungtos viena sienele dušo padėkle (12).