Nešiojamas mobilusis dušas susideda iš talpinamų į lagaminą (13) rėmo (9), užsegamų užtrauktuku (16) sienų ir lubų (10), padėklo (12), švaraus ir nešvaraus vandens kamerų (12a) ir 12b) ir guminės žarnos su dušo rankena (11). Rėmas (9) pagamintas iš sulankstomų elastingos medžiagos vamzdžių, ant kurių sumontuotos keturios oro kameros, pripildytos suslėgto oro. Švaraus vandens kameroje (12a) sumontuotas vandens siurblys (3), prie kurio prijungta žarna, kurios gale yra dušo rankena (11) su vandens siurblio jungikliu (15), ir vandens šildytuvas (1) su termostatu (2). Nešvaraus vandens kamera (12b) turi nutekėjimo angos (4) kamštį, o abi kameros turi įleidimo ir išleidimo angas (7a) ir (7b). Nauja yra tai, kad švaraus vandens kamera (12a) ir nešvaraus vandens kamera (12b) išdėstytos dušo padėkle (12) viena šalia kitos arba viena po kita.