1. Šiluminis – elektrins saulės kolektorius, sudarytas iš kelių funkcionaliai skirtingų šiluminių modulių: spiralinio modulio, su šiluminėmis talpomis, turinčiomis išorėje spiralinius vamzdelius, !šiluminių srautų pasiskirstymo modulio, šaldymo modulio, modulinio šilumos kaupiklio, o visi moduliai sujungti tarpusavyje šiluminiais vamzdeliais į vientisą sistemą, nuosekliai perduodančią šilumą iš aplinkos į konstrukcijos talpas, b e s i s k i r i a n t i s tuo, kad papildytas dviem skirtingais energijos kaupimo ir perdavimo moduliais:

a) pirmu, kuriame nuo parabolinio veidrodžio atspindėta ir koncentruota energija perduodama į apatinę šilumą kaupiančią ir toliau ją perduodančią šiluminių kaupiklių dalį, o pastaroji nuo aplinkos poveikio izoliuota dvigubo stiklo paketu.

b) antru, kur panaudojama įvairios galios, saulės elektrinė:

su panelėmis ir reikiama įranga: akumuliatoriais valdikliais, keitikliais ir kt. modulių dalis.

2. Šiluminio – elektrinio saulės kolektoriaus pagal 1 punktą veikimo būdas , b e s i s k i r i a n t i s tuo, kad šiluminio – elektrinio saulės kolektoriau, kur saulės spindulius surenkančios dalies parabolės formos veidrodis atspindi koncentruotą saulės šilumą į išorinį juodą uždarą pirminės šilumos surinkimo vamzdį, o pastarasis įkaitintą orą tarp talpų nukreipia taip, kad karštas įkaitęs oro srautas pro šiluminių uždaro nukreipimo vamzdžio plyšius apteka viduje esančią uždarą, gerai šilumą perduodančią talpą, pastaroji užpildyta sausu oru ar gerai šilumą perduodančiomis dujomis, kurios kreipiančiųjų pagalba nukreipiamos aptekėti viduje esančią šilumos perdavimo spiralę su dujomis, o perteklinė, nespėjama išnešti šiluma, šildo susuktoje spiralės viduje esančią uždarą talpą su šilumą kaupiančia medžiaga (vaškas, parafinas ir kt.), be to spiraliniame šilumokaityje su įtekėjimo ir ištekėjimo vamzdžiais nuolat uždaru ratu cirkuliuoja karštos – šiltos – atšaldytos dujos, iš viršutinės kolektoriaus dalies, talpos karštos dujos leidžiasi žemyn ir atiduoda šilumą apatinei šilumą priimančiai talpai, o iš pastarosios šiluma vamzdeliais dujomis pernešama į surinktos šilumos perdavimo toliau talpą, toliau iš pastarosios vamzdžiu pratekantis pro talpa šilumnešiklio srautas siurblio pagalba perneša šiltą vandenį vartotojams.

3. Šiluminio – elektrinio saulės kolektoriaus veikimo būdas pagal 2 punktą, , b e s i s k i r i a n t i s tuo, kad poli parabolinių veidrodžių sistema, surenkanti ir koncentruojanti saulės spindulius, ir nukreipianti Juos į poli kolektorių sistemą, ir tokios išplėstinės sistemos galimybės generuoja milžiniškus tiek šilumos, tiek elektros energijos kiekius; saulės spindulius nukreipiančių veidrodžių sistema automatiškai pasukama nuo saulės padėties daviklių ir sistemą sukančių variklių, palaikant optimalią saulės spindulius atspindinčią poziciją.