1. Laikiklis DIN bėgeliui, kurį sudaro korpusas (1) su išformuotais užkabinimo elementais (2, 7) su grioveliais (3, 12) pritaikytais DIN bėgeliui (11) apglėbti,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad korpusas (1) yra pagamintas iš tvirtos ir standžios medžiagos, o išformuoto užkabinimo elemento (7) griovelyje (12) yra įterptas elastingas intarpas (4) taip, kad užmontavus laikiklį ant DIN bėgelio, DIN bėgelio (11) kraštas (9) remtųsi į šį intarpą su pasipriešinimo jėga.

2. Laikiklis DIN bėgeliui pagal 1 punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad korpusas (1) yra pagamintas su specialia geometrija pritaikyta lengvam montavimui / išmontavimui ant / nuo DIN bėgelio.

3. Laikiklis DIN bėgeliui pagal 2 punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad užkabinimo elemento (2) išorinio krašto forma yra užapvalinta arba nuožulni nuo aukščiausio taško link griovelio (3), o užkabinimo elemento (7) griovelis (12) yra prailgintas.

4. Laikiklis DIN bėgeliui pagal bet kurį iš 1–3 punktų,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, elastingas intarpas (4) yra guma arba atitinkamų elastinių savybių medžiaga.

5. Laikiklis DIN bėgeliui pagal bet kurį iš 1–3 punktų,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, elastingas intarpas (4) yra elastinių savybių turintis elementas, kaip griovelio apačioje įtvirtinta (-os) spyruoklė (-s).

6. Laikiklis DIN bėgeliui pagal bet kurį iš 1–5 punktų,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad korpusas (1) yra pagamintas iš metalo, atitinkančio nerūdijančio plieno savybes.

7. Laikiklis DIN bėgeliui pagal bet kurį iš 1–6 punktų,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad korpusas (1) apima tvirtinimo prie prietaiso tašką (-us).

8. Laikiklis DIN bėgeliui pagal bet kurį iš 7 punktų,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad tvirtinimo prie prietaiso taškai yra tvirtinimo elementai (5) ir (6).

9. Laikiklio DIN bėgeliui užmontavimo / numontavimo ant / nuo DIN bėgelio būdas apima užmontavimo žingsnius:

a) laikiklio korpuso (1) užkabinimo elementą (7) užmauna ant DIN bėgelio (11) krašto (9), ir šis kraštas (9) įlenda į griovelį (12);

b) stumia korpusą (1) link DIN bėgelio (11), kol užkabinimo elementas (2) apglėbia DIN bėgelio (11) kraštą (10),

b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad

kai laikiklis yra pagal bet kurį iš 1–7 punktų,

užmontavimo žingsnio a) metu minėtas kraštas (9) remiasi į elastingą intarpą (4), kuris sudaro pasipriešinimą, tada su elastingo intarpo (4) pasipriešinimo jėga stumia laikiklio korpusą (1) link DIN bėgelio (11) krašto (9) tiek kad būt galima atlikti b) žingsnį, ir atlieka b) žingsnį;

numontavimo žingsniai:

spaudžia laikiklio korpusą (1) su pasipriešinimo jėga link DIN bėgelio (11) krašto (9) tiek, kad būtų galima atlikti priešingą b) žingsnio veiksmą, po to atlieka priešingą b) žingsnio veiksmą, po to atlieka priešingą a) žingsnio veiksmą.

10. Laikiklio DIN bėgeliui užmontavimo / numontavimo ant / nuo DIN bėgelio būdas pagal 9 punktą  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad apima užmontavimo žingsnius, kai užkabinimo elementą (7) užmontuoja / numontuoja ant /nuo DIN bėgelio (11) krašto (10), o užkabinimo elementą (2) ant / nuo DIN bėgelio (11) krašto (9).