1. Hidraulinis apsauginis viršslėgio vožtuvas skirtas įvairių tipų hidraulinėms sistemoms valdyti, turintis reguliavimo varžtą, įveržimo spyruoklę, kūginės formos uždarymo elementą ir plokštelę,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad turi korpusą, kurio vidinėje dalyje yra nejudamai įtvirtintas lankstus slopinamasis diskas.

2. Hidraulinis apsauginis viršslėgio vožtuvas, pagal 1 punktą  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad lanksčiame slopinamajame diske, aplink disko vertikaliąją ašį simetriškai, kampu β=360⁰n, yra įrengtos drenažinės kiaurymės.

3. Hidraulinis apsauginis viršslėgio vožtuvas, pagal 1–2 punktus  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad lankstus slopinamasis diskas, kuriame yra įrengtos drenažinės kiaurymės, yra pagamintas iš hidrauliniam skysčiui atsparios ir vibraciją slopinančios elastomerinės medžiagos.