Išradimas skirtas sumažinti dėl įvairių išorinių veiksnių hidrauliniame apsauginiame viršslėgio vožtuve atsirandančias vibracijas, sumažinti hidraulinio skysčio tėkmės nuostolius, kai hidraulinio apsauginio viršslėgio vožtuvo korpusą (1) veikia išorinės vibracijos, ir padidinti vožtuvo veikimo stabilumą bei reakcijos į slėgio pokyčius greitį. Pagrindinis hidraulinio apsauginio viršslėgio vožtuvo elementas – vožtuvo korpuso (1) vidinėje dalyje nejudamai įtvirtintas vibracijų slopinimo įtaisas, kurį sudaro iš elastomerinės medžiagos pagamintas lankstus slopinimasis diskas (3) su jame įrengtomis drenažinėmis kiaurymėmis, išdėstytomis aplink disko (3) vertikaliąją ašį kampu β=360⁰n. Hidraulinis apsauginis viršslėgio vožtuvas gali būti naudojamas įvairių tipų hidraulinėse sistemose, ypač, kai įrenginiuose atsiranda išorinės vibracijos, pavyzdžiui mobiliosiose ir sunkiosiose darbo mašinose bei specialiose transporto priemonėse. Dėl to, kad hidraulinio apsauginio viršslėgio vožtuvo uždarymo elementas (2) yra kūginės formos ir vožtuvas korpuso (1) vidinėje dalyje turi nejudamai įtvirtintą lankstų slopinamąjį diską (3), pagamintą iš elastomerinės medžiagos, sumažėja vibracijos, atsirandančios hidrauliniame apsauginiame viršslėgio vožtuve veikiant įvairiems išoriniams veiksniams, ir sumažėja skysčio tėkmės nuostoliai hidraulinėje sistemoje, nes vožtuvas neatsidaro dėl įvairių išorinių vibracijų.