1. Įžeminimo kontaktas (1) apima: pagrindo plokštę (3) su kiaurymėmis (9) skirtomis pagrindo plokštę (3) tvirtai prilituoti prie spausdintinės montažo plokštės; prie pagrindo plokštės (3) per jungimo kampą (11) sujungtą vertikalią plokštę (2), kur šios dvi sujungtos plokštės sudaro L formos įžeminimo kontakto (1) korpusą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad prie vertikalios plokštės (2) galo yra pritvirtintas elastinis komponentas (4) kurio aukštis yra mažesnis nei vertikalios plokštės (2) ir yra išdėstytas virš pagrindo plokštės (3) per atstumą, be to šis elastinis komponentas (4) apima priekinę dalį (5) kuri išeina už pagrindo plokštės (3) ribų ir yra skirta kontaktuoti su įrengimo sienele.

2. Įžeminimo kontaktas (1) pagal 1 punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, priekinė dalis (5) yra lenkta į išorę C formos dalis.

3. Įžeminimo kontaktas (1) pagal 1 arba 2 punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad elastinis komponentas (4) yra S formos.

4. Įžeminimo kontaktas (1) pagal 1–3 punktus,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad elastinis komponentas (4) apima U formos lenktą dalį (8) besitęsiančią nuo vertikalios plokštės (2) į įžeminimo kontakto (1) vidų, toliau pagrindo plokštės (3) ribose einančią dalį (7), toliau besitęsiančią U formos lenktą dalį (6) kuri pereina į išorę išlenktą C formos priekinę dalį (5) su galine dalimi (10).

5. Įžeminimo kontakto (1), kontaktavimo su įrenginio paviršiumi būdas, kai elastinis komponentas (4) kontaktuoja su įrenginio paviršiumi su pasipriešinimo jėga  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad įžeminimo kontaktas (1) pagal bet kurį iš 1–4 punktų.

6. Įžeminimo kontakto (1), kontaktavimo su įrenginio paviršiumi būdas,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad elastinis komponentas (4) kontaktuoja su įrenginio paviršiumi B-A kryptimi, kai priekinė dalis (5) remiasi į įrengimo korpuso paviršių su pasipriešinimo jėga B-A kryptimi.

7. Įžeminimo kontakto (1), kontaktavimo su įrenginio paviršiumi būdas,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad elastinis komponentas (4) kontaktuoja su įrenginio paviršiumi D-C kryptimi, 6 kai priekinė dalis (5) arčiau galo (10) remiasi į įrengimo korpuso paviršių su pasipriešinimo jėga D-C kryptimi.