Įžeminimo kontaktas (1) apima pagrindo plokštę (3) su kiaurymėmis (9) ar išpjovomis skirtomis pagrindo plokštę (3) tvirtai prilituoti prie spausdintinės montažo plokštės. Prie pagrindo plokštės (3) per jungimo kampą (11) prijungtą vertikalią plokštę (2), kur šios dvi sujungtos plokštės sudaro L formos įžeminimo kontakto korpusą. Prie vertikalios plokštės (2) galo yra pritvirtintas kontaktinis elastinis komponentas (4) kurio aukštis yra mažesnis nei vertikalios plokštės (2) ir yra pakilęs virš pagrindo plokštės (3). Įžeminimo kontakto geometrija leidžia surinktą spausdintinę montažo plokštę (PCB) montuoti į gaminio korpusą keliais būdais, kai įžeminimo kontaktas (1) liečia įrengimo korpusą statmenai jėgos veikimo krypčiai ir lygiagrečiai įžeminimo kontakto (1) elastinės (spyruoklinės) dalies veikimo krypčiai.