1. Rate integruota pakabos sistema skirta įvairių tipų mikromobiliosioms transporto priemonėms, turinti padangą, ratlankį ir ratlankio fiksatorius, b e s i s k i r i a n t i tuo, kad turi pasisukančią stebulę ir amortizatorius, kuriuose tarp stūmoklio ir spyruoklės yra įrengta plūduriuojanti poveržlė.

2. Rate integruota pakabos sistema, pagal 1 punktą b e s i s k i r i a n t i tuo, kad amortizatorių veikimo metu stebulė pasisuka.

3. Rate integruota pakabos sistema, pagal 1 punktą b e s i s k i r i a n t i tuo, kad kiekviename amortizatoriuje tarp stūmoklio ir spyruoklės įrengta plūduriuojanti poveržlė laisvai juda stūmoklio kotu.

4. Rate integruota pakabos sistema, pagal 1 punktą b e s i s k i r i a n t i tuo, kad kiekviename amortizatoriuje tarp stūmoklio ir spyruoklės įrengtos plūduriuojančios poveržlės drenažinių kiaurymių skersmenys yra mažesni, nei stūmoklyje esančių drenažinių kiaurymių skersmenys.

5. Rate integruota pakabos sistema, pagal 1–4 punktus b e s i s k i r i a n t i tuo, kad yra montuojama tiek priekinėje, tiek galinėje mikromobiliosios transporto priemonės ašyje.