1. Slopinamas hidraulinis apsauginis vožtuvas skirtas įvairių tipų hidraulinėms sistemoms valdyti, turintis vožtuvo šliaužiklį, spyruoklę, kotą, aukšto ir žemo slėgio kameras,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad turi slopinimo elementą, kuris varžtais yra pritvirtintas prie vožtuvo korpuso.

2. Slopinamas hidraulinis apsauginis vožtuvas, pagal 1 punktą  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad turi prie vožtuvo šliaužiklio pritvirtintą vožtuvo kotą, įeinantį į slopinimo elemento vidų, kurio vidinėje dalyje ant koto yra standžiai pritvirtintas slopinimo diskas.

3. Slopinamas hidraulinis apsauginis vožtuvas, pagal 1–2 punktus  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad slopinimo diskas slopinimo elemento korpuso vidinę ertmę padalija į dvi atskiras kameras, tarpusavyje sujungtas per slopinimo elemento valdymo kanalą, kuris turi reguliuojamą droselinį vožtuvą.