1. Žaliuzinis triukšmą slopinantis barjeras, sudarytas iš horizontalių lamelių su garsą slopinančia medžiaga, b e s i s k i r i a n t i s tuo, kad žaliuzinis triukšmą slopinantis barjeras pagamintas iš perforuotų lamelių, įtvirtintų metaliniuose vertikaliuose profiliuose, o kaip garsą slopinanti medžiaga lamelėse naudojamas kanapių pluoštas.

2. Žaliuzinis triukšmą slopinantis barjeras pagal 1 punktą, b e s i s k i r i a n t i s tuo, kad horizontalios lamelės pagamintos iš metalinių lankstytų 2 mm storio lakštų: viršutinė lamelių dalis – vientiso metalo plokštė, apatinė – perforuota metalo plokštė.

3. Žaliuzinis triukšmą slopinantis barjeras pagal 1 punktą, b e s i s k i r i a n t i s tuo, kad horizontalios lamelės yra užpildomas garsą slopinančia medžiaga – kanapių pluoštu.

4. Žaliuzinis triukšmą slopinantis barjeras pagal 1 punktą, b e s i s k i r i a n t i s tuo, kad vertikaliuose metaliniuose profiliuose galima keisti lamelių skaičių nuo 5 iki 7.

5. Žaliuzinis triukšmą slopinantis barjeras pagal 1 punktą, b e s i s k i r i a n t i s tuo, kad sukant srieginį strypą metaliniuose profiliuose, yra keičiamas lamelių pasvirimo kampas.