Būdas pagerinti kraujo prisotinimo deguonimi įvertinimo tikslumą ir patikimumą, naudojant dėvimą prietaisą, apimantis išankstinį raudonosios, infraraudonosios ir žaliosios šviesos FPG signalų apdorojimą, RED ir IR fotopletizmogramos signalų apdorojimą adaptyviuoju filtru, kurio atraminis signalas lygus vieneto konstantai, taip pat pašalinti likutinį bazinės linijos dreifą, kurio nepavyko pašalinti aukštųjų dažnių filtru, adaptyviuoju filtru padidinti RED ir IR FPG signalų SNR, kur GREEN PPG signalas naudojamas signalo kokybei sekti ir RED ir IR FPG SNR didinti dėl SpO2 nustatymo kokybės gerinimo, kokybės sekimą, lyginant kiekvieną išskirtą GREEN PPG impulsą su iš anksto nustatytu šablonu, naudojant kryžminę koreliaciją ir atnaujinant šabloną, šablono pritaikymą prie užregistruoto FPG signalo impulso morfologijos pagal vėliau sekančių impulsų kokybę.