Buitinė biohumuso kompostinė priklauso kompostavimo įrenginiams. Ją galima panaudoti bioskaidžiom atliekom kompostuoti pasitelkiant Kalifornijos sliekus ir išgauti biohumuso trąšą. Kompozitinės cilindras sudarytas iš šių dalių: dviejų plastiko juostų (1) ir (2) tarpe jų šiltinimo medžiaga (3) dugno (6) su šiltinimo medžiaga apsaugančia nuo temperatūrų svyravimų ir metaliniu sietu (12), apsaugančiu nuo graužikų, ventiliacijos anga (7) su metaliniu sietu naudojama biohumuso išėmimui ir ventiliacijai, viršutiniu dangčiu su plastiko juosta (13) ir metaliniu sietu (14) apsaugančiu nuo musių ir kritulių patekimui, drenažiniu vamzdžiu (8) su plastikine talpa (9) pertekliniam vandeniui surinkti. Šaltuoju laikotarpiu ventiliacijos anga uždaroma šiltinimo medžiaga (17), viršutinis dangtis pakeičiamas į OSB plokstę (4) su putplasčiu (5) naudojamas teigiamos temperatūros palaikymui. Geriausias laikas biohumuso išėmimui pavasaris arba ruduo.