1. Buitinė biohumuso kompostinė įkraunama bioskaidžiom atliekom su Kalifornijos sliekais biohumuso gamybai, turi apšiltintą gelžbetonini žiedą kartu su plastikine talpa pertekliniam skysčiui surinkti, viršuje žiedo metaliniu cilindru su dangčiu ir ventiliacinėm grotelėm,  b e s i s k i r i a n t i  tuo, kad cilindro korpusas plastikinis ir nėra veikiamas korozijos.

2. Buitinė biohumuso kompostinė pagal 1 punktą,  b e s i s k i r i a n t i  tuo, kad cilindro korpusas yra apšiltintas, palaiko pastovią teigiamą temperatūrą.

3. Buitinė biohumuso kompostinė pagal 1 punktą,  b e s i s k i r i a n t i  tuo, kad šiltuoju laikotarpiu turi dangtį su metaliniu sietu ir apsaugo nuo musių.

4. Buitinė biohumuso kompostinė pagal 1 punktą,  b e s i s k i r i a n t i  tuo, kad šaltuoju laikotarpiu turi dangtį su OSB plokšte ir 10 cm putplasčio, apsaugai nuo neigiamos temperatūros.

5. Buitinė biohumuso kompostinė pagal 1 punktą,  b e s i s k i r i a n t i  tuo, kad kompostinės dugnas yra apšiltintas 10 cm putplasčio apsaugai nuo neigiamos temperatūros.

6. Buitinė biohumuso kompostinė pagal 1 punktą,  b e s i s k i r i a n t i  tuo, kad ventiliacinės grotelės yra nuimamos apačioje, biohumuso išėmimui.