Išradimas priklauso įrenginiams, skirtiems atskirti skirtingo tankio tarpusavyje nesimaišančius skysčius, kai lengvų skysčių dalis sraute yra nedidelė. Srauto įėjimo į rezervuarą (1) modulis, skirtas koalescencijai užtikrinti, susideda iš įėjimo vamzdžio (2) su plokšte (4), nukreipiančia srautą tangentine kryptimi sūkurio vertikaliame vamzdyje (3) suformavimui, 15 laipsnių kampu horizontalios plokštumos atžvilgiu įrengtų plokščių (5) sustambėjusių lengvojo skysčio lašų, kylančių po atsitrenkimo į ją susiliejimo su sraute priešinga kryptimi judančiais lašais skatinimu ir pasklidimo apribojimui, pertvaros (6) su išpjovomis, o papildomo valymo srauto išleidimo iš rezervuaro modulį sudaro vertikali pertvara (8) su įrenginio aptarnavimo metu automatiškai atsidarančia dumblo išleidimo plokšte (12), srauto išleidimo sekcija, kurią sudaro 2 statmenos plokštės (7) ir nuožulni plokštė (10) bei iš vertikalios ir horizontalios dalių sudarytas išleidimo vamzdis (13).