1. Daugkartinio naudojimo termiškai izoliuotas gėrimų puodelis, skirtas jame esančio gėrimo vėsinimui CO2 dujomis, turintis korpusą, talpą gėrimui ir kasetę su anglies dioksidu,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad puodelis apima:

- cilindrinį korpusą (1), pagamintą iš metalo, įskaitant nerūdijantį plieną, aliuminį, arba plastiko;

- vidinę gėrimo kamerą (3), pagaminta iš kietos maistinės medžiagos, kur tarp vidinių puodelio korpuso (1) ir vidinės gėrimo kameros (3) sienelių suformuota ertmė (4), skirta CO2 dujų cirkuliacijai;

- dangtelį (5) su anga gėrimui, pagamintą iš maistinio plastiko;

- suslėgtų CO2 dujų kapsulės (8) laikiklį (7), įrengtą puodelio apačioje, su jame patalpinta suslėgtų CO2 dujų kapsule (8);

- vožtuvą (9), skirtą CO2 dujų, išeinančių iš kapsulės (8) į ertmę (4), slėgio reguliavimui;

- sukamąjį CO2 dujų kapsulės (8) aktyvavimo mechanizmą (11), skirtą įleisti CO2 dujas iš

kapsulės (8) į puodelio ertmę (4).

2. Puodelis pagal 1 punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad sukamasis CO2 dujų kapsulės (8)

aktyvavimo mechanizmas (11), skirtas įleisti CO2 dujas iš kapsulės (8) į puodelio ertmę (4), turi du skirtingus ‒ vėsinimo ir šaldymo ‒ valdymo režimus.

3. Puodelis pagal 1 punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad kieta medžiaga, iš kurios pagaminta vidinė gėrimų kamera (3), yra maistinis metalas arba plastikas.

4. Puodelis pagal 1 punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad suslėgtų CO2 dujų kapsulės (8) laikiklis (7) yra pagamintas iš metalo, įskaitant aliuminį, arba sustiprinto plastiko.