Išradimas skirtas daugkartinio naudojimo termiškai izoliuotam puodeliui, turinčių kapsulę su suslėgtu anglies dioksidu (CO2), kuris panaudojamas kaip aušinimo terpė, skirta gėrimams greitai atvėsinti be išorinio energijos šaltinio. Puodelis apima korpusą (1), pagamintą iš nerūdijančio plieno, aliuminio arba plastiko, vidinę gėrimo kamerą (3), pagamintą iš maistinio plastiko, kur tarp vidinių puodelio korpuso (1) ir vidinės gėrimo kameros (3) sienelių suformuota ertmė (4), skirta CO2 dujų cirkuliacijai, dangtelį (5) su anga gėrimui, pagamintą iš maistinio plastiko, laikiklį (7) puodelio apačioje su jame patalpinta suslėgtų CO2 dujų kapsule (8), vožtuvą (9), skirtą CO2 dujų, išeinančių iš kapsulės (8), slėgio reguliavimui, paskirstymo kanalą (10) išėjusių iš kapsulės (8) CO2 dujų paskirstymui ertmėje (4), sukamąjį CO2 dujų kapsulės (8) aktyvavimo mechanizmą (11), skirtą įleisti CO2 dujas iš kapsulės (8) į ertmę (4), turintį du skirtingus ‒ vėsinimo ir šaldymo ‒ valdymo režimus. Papildomai puodelis gali rankeną (2), LCD ekraną (12), įrengtą puodelio korpuso (1) išoriniame paviršiuje, susietą gėrimo temperatūros jutikliu vidinėje gėrimo kameroje (3) ir CO2 dujų kapsule (8), skirtą vizualizuoti tiek paties gėrimo temperatūrą kameroje (3), tiek CO2 dujų likutį kapsulėje (8).